BRUKSANVISNING, LEICA DISTO A8 ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLER.

Skrevet av: Anders Westlund.

Foreta en måling vha. Leica DISTO A8 elektronisk avstandsmåler.

- Slå på Leica DISTO A8 ved å trykke på den grønne tasten midt på tastaturet (jfr. bildet til høyre).

- Det vil nå stå Leica DISTO A8 på displayet og avstandsmåleren vil sende ut en rød stråle. Avstandsmåleren er nå klar for å måle avstander, men ikke for å måle helningsvinkler. Hvis det står ---m nederst i displayet vil Leica DISTO A8 måle avstander i meter, hvis det står ---ft nederst i displayet vil Leica DISTO A8 måle avstander i feet osv. Se punkt A under Annen informasjon for å endre fra meter til feet eller omvendt.

- Hvis Leica DISTO A8 har blitt slått på tidligere, men har gått i stanby-posisjon, klargjøres den for måling ved å trykke på den grønne tasten igjen.

- For å gjøre Leica DISTO A8 klar for å måle helningsvinkler trykker du på tasten med prosenttegnet (jfr. bildet til høyre).

- Du vil nå få dette symbolet øverst på displayet:  Det betyr at avstandsmåleren er klar for å måle helningsvinkler. Standard måleenhet er 360, ikke f.eks. %. (Se punkt A under Annen informasjon for å endre fra  til % eller omvendt.)

- Pass på å ikke tilte avstandsmåleren, hvis det blir for stor vinkel sideveis kan Leica DISTO A8 få problemer med å måle helningsvinklene.

- Sikt den røde strålen inn på målet. Du bør ha en litt stor flate å sikte på, en hånd/hanske eller en hvit plate er fint.

- Trykk lett på den grønne tasten en gang til. Helningsvinkel og avstand vil nå vises på displayet, omtrent som på bildet til høyre:

Hvis det ikke lykkes første gang, så prøv en gang til.

- Når målingen er godkjent og registrert rykker du på tasten merket CLEAR OFF til det står 0.000m nederst i displayet.

- Trykk på den grønne tasten igjen for å få frem den røde strålen.

- Start om igjen på punkt 7.

Regler for bruk av måleren.

- Før Leica DISTO A8 tas inn i grotta skal den pakkes godt inn og være beskyttet mot skitt og støt. Tull den inn i et gammelt håndkle eller andre klær og pakk så det hele inn i en egen plastpose.

- Etter bruk skal Leica DISTO A8 gjøres ren.

- Til slutt skal leie betales inn til Norsk Grotteforbund, konto 4516.12.77650.  Leien for en periode som går over 2 helger er kr. 100 for medlemmer, kr. 200 for ikke medlemmer.

Skifte av batteri.

Batterier skal ikke skiftes inne i grotta.  Før man går inn bør man kontrollere hvor mye strøm det er igjen på batteriene. Nederst til venstre i displayet er det et symbol som viser det vises hvor mye det er igjen på batteriene, når dette symbolet står og blinker konstant er det for lite strøm igjen og batteriene bør da byttes så snart som mulig. Gjør følgende:

- Slå av Leica DISTO A8.

- Åpne låseklipsen.

- Skyv ”den lille svarte plastbiten” på undersiden litt mot fremenden av Leica DISTO A8.

- Trekk endestykket ned.

- Skyv den røde låsemekanismen til side og lukk opp batterirommet.

- Bytt batterier.

- Lukk lokket på batterirommet.

- Skyv den røde låsemekanismen på plass.

- Sett på endestykket igjen.

- Lukk låseklipsen.

Annen informasjon.

- Hvis Leica DISTO A8 begynner å måle avstander i annet enn meter eller helning i annet enn grader, rettes dette vha. MENU-tasten:

Følg deretter fremgangsmåten på side 3 i den norske delen av brukermanualen.

- Hvis det skal måles fra en kant, kan låseklipsen brettes ut og holde Leica DISTO A8 stødig, som vist på figuren til høyre.

- Hvis det skal måles fra et trangt hjørne, kan låseklipsen brettes helt ut og det kan måles fra enden, se figur, som vist på figuren til høyre.

Leica DISTO A8 går i standby etter 3 minutter uten bruk og blir slått av etter 6 minutter.

Tilte = Holde skjevt i sideretningen.